220 项目工作进度说明

本文档说明220STM32F405 嵌入式工程的开发分工、工作量统计，以及 UserFiles 模块化代码库在各工程中的使用情况。

一、项目概况

三个工程均基于 STM32CubeMX + Keil MDK 开发，采用 UserFiles 文件夹作为模块化应用代码库。Common/Bsp/Driver/APP 分层结构在各工程间保持一致，通过 opt_module.h 宏配置按需启用功能模块。

| 工程 | 板卡角色 | 负责人 | 编译行数 | UserFiles总行数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| software-arm-sf_fw | 方位板（FW） | 刘鑫宇 | 7520 | 24930 |
| software-arm-sf_fy | 俯仰板（FY） | 刘鑫宇 | 5711 | 23121 |
| software-arm-zh | 载荷板（ZH） | 陈齐 | 7115 | 23166 |

software-arm-sf_fw

路径：D:\zkyc\220\MDK\220_fw_fy\software-arm-sf_fw

功能：220光电吊舱方位轴伺服控制板。负责伺服闭环、编码器采集、ADC采样，与俯仰板串口通信。

主要工作：CubeMX/MDK工程维护、app_ctrl主控逻辑、方位↔俯仰通信协议、BSP与驱动集成

software-arm-sf_fy

路径：D:\zkyc\220\MDK\220_fw_fy\software-arm-sf_fy

功能：220光电吊舱俯仰轴控制板。解析图像板/方位板指令，执行刹车、速度、位置、引导、跟踪等控制。

主要工作：俯仰指令解析与转发、DAC输出、与图像板/方位板通信协议、工程集成与联调

software-arm-zh

路径：D:\zkyc\220\MDK\software-arm-zh

功能：220/270综合载荷板。在图像板、红外机芯与俯仰伺服板之间做协议路由与上电控制。

主要工作：LGC6122P红外协议、图像↔红外↔俯仰三向通信、config配置管理、载荷板路由逻辑

二、人员分工与工作量

| 姓名 | 负责工程 | 编译行数 | UserFiles行数 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 刘鑫宇 | software-arm-sf_fw、software-arm-sf_fy | 13321 | 48051 | 方位/俯仰板主控(app_ctrl)、FY↔FW通信、CubeMX/MDK工程、Git版本管理 |
| 陈齐 | software-arm-zh | 7115 | 23166 | 载荷板协议路由、LGC6122P红外通信、图像板与俯仰板串口转发 |
| 林辉 | 跨三工程（伺服模块） | 2061 | 2061 | servo_axis/controller/module/test/tune 五模块，仅sf_fw编译运行；Servolib.lib预编译库 |

说明：林辉负责的伺服控制代码（2061行）嵌入在 sf_fw 工程中编译运行；sf_fy 和 software-arm-zh 通过串口协议参与伺服链路（指令解析/转发）。

三、系统通信拓扑

图像板 ──UART5──► 载荷板(zh, 陈齐) ──UART6──► 俯仰板(fy, 刘鑫宇)

│  UART2(红外/LGC6122P)          ▲ USART2

▼                               │

红外机芯                         方位板(fw, 刘鑫宇)

[servo_*.c 伺服闭环, 林辉]

四、UserFiles 模块化代码库说明

UserFiles 是三工程共用的模块化代码库，按功能分层组织。当前各工程均为「精简可运行构建」：仅将 BSP、通信驱动、主控逻辑及板级特有模块加入 MDK 编译，大量 IR/Laser/Visible/GEO 等可选模块以源码形式保留在库中，通过 opt_module.h 宏开关控制，需要时可加入 uvprojx 编译。

| 目录 | 说明 |
| --- | --- |
| Common | config、opt_module、opt_version、utl_check、utl_math、dbg 等公共配置与工具 |
| Bsp | bsp_uart/timer/adc/gpio/can/spi/iic/flash、SEGGER_RTT 等板级驱动 |
| Driver | drv_uart、drv_tcp、drv_udp、drv_savecfg 等通信驱动 |
| BootApp | 启动与升级相关代码 |
| APP/app | app_ctrl 主控、user_ctrl 用户逻辑 |
| APP/servo | 新伺服架构（仅 sf_fw 含此目录） |
| APP/sf | 旧版伺服库 sf_ctrl + Servolib.lib |
| APP/ir | 多型号红外机芯驱动（12种型号库） |
| APP/laser | 多型号激光测距驱动 |
| APP/visible | 可见光控制（F15、VISCA、VS2030等） |
| APP/geo | 地理跟踪相关模块 |
| APP/master_ctrl | 上级系统通信 |
| APP/cam_track | 视频跟踪 Track |
| APP/motor | 无刷电机驱动通信 |
| APP/bmq | 编码器 BMQ 驱动 |
| APP/gd | 惯导数据接口 |
| APP/gyro | 陀螺仪 |
| APP/sensor | ICM42688 等传感器 |
| APP/cli | 命令行调试 |
| APP/xk | 星控模块 |

五、各工程 UserFiles 使用情况

| 模块类别 | 使用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| BSP层 (uart/timer/adc等) | 三工程均编译 | 板级硬件抽象，各工程按外设差异选用 |
| Driver层 (drv_uart等) | 三工程均编译 | 串口通信驱动，FY/FW/ZH协议不同但驱动复用 |
| Common (utl_check/config) | 三工程均编译 | 校验工具；zh额外编译config.c做参数管理 |
| APP/app (app_ctrl) | 三工程均编译 | 各板主控逻辑，实现差异最大 |
| APP/servo | 仅sf_fw编译 | 林辉负责的新伺服闭环，2061行 |
| IR_DataDeal_LGC6122P | 仅zh编译 | 陈齐负责的LGC6122P红外专用协议 |
| APP/ir/laser/visible等 | 库存在，当前未编译 | opt_module.h宏控制，按需加入MDK工程 |
| APP/sf/Servolib.lib | 仅sf_fw链接 | 旧版伺服预编译库，与新servo_*.c并存 |

5.1 software-arm-sf_fw 当前编译模块（13个.c + 1库）

| 文件路径 | 行数 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| APP/app/app_ctrl.c | 282 | 主控 |
| APP/servo/servo_axis.c | 842 | 伺服 |
| APP/servo/servo_controller.c | 438 | 伺服 |
| APP/servo/servo_module.c | 510 | 伺服 |
| APP/servo/servo_test.c | 231 | 伺服 |
| APP/servo/servo_tune.c | 40 | 伺服 |
| Bsp/bsp_timer.c | 327 | BSP |
| Bsp/bsp_adc.c | 52 | BSP |
| Bsp/bsp_uart.c | 1088 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT.c | 2233 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT_printf.c | 583 | BSP |
| Common/utl_check.c | 309 | Common |
| Driver/drv_uart.c | 585 | Driver |
| APP/sf/Servolib.lib | 0 | 预编译伺服库 |

5.2 software-arm-sf_fy 当前编译模块（8个.c）

| 文件路径 | 行数 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| APP/app/app_ctrl.c | 504 | 主控 |
| Bsp/bsp_timer.c | 361 | BSP |
| Bsp/bsp_adc.c | 52 | BSP |
| Bsp/bsp_uart.c | 1087 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT.c | 2233 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT_printf.c | 583 | BSP |
| Common/utl_check.c | 309 | Common |
| Driver/drv_uart.c | 582 | Driver |

5.3 software-arm-zh 当前编译模块（10个.c）

| 文件路径 | 行数 | 类别 |
| --- | --- | --- |
| APP/app/app_ctrl.c | 271 | 主控 |
| IR_DataDeal_LGC6122P.c | 461 | 红外协议 |
| Bsp/bsp_gpio.c | 89 | BSP |
| Bsp/bsp_timer.c | 354 | BSP |
| Bsp/bsp_uart.c | 1156 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT.c | 2233 | BSP |
| Bsp/SEGGER_RTT_printf.c | 583 | BSP |
| Common/config.c | 1053 | Common |
| Common/utl_check.c | 309 | Common |
| Driver/drv_uart.c | 606 | Driver |

六、伺服控制模块

| 文件 | 行数 | sf_fw | sf_fy | zh | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| servo_axis.c | 842 | 是 | 否 | 否 | LinHui | 单轴伺服控制 |
| servo_controller.c | 438 | 是 | 否 | 否 | LinHui | 伺服控制器 |
| servo_module.c | 510 | 是 | 否 | 否 | LinHui | 伺服模块封装 |
| servo_test.c | 231 | 是 | 否 | 否 | LinHui | 伺服测试 |
| servo_tune.c | 40 | 是 | 否 | 否 | — | 伺服调参 |
| Servolib.lib | 0 | 链接 | 否 | 否 | — | 预编译伺服库 |
| sf_ctrl.c (旧) | 138 | 否 | 否 | 否 | — | SF_INCLUDE=0 未启用 |

七、模块化代码共享与差异

三工程共有模块（37个.c）：app_ctrl、user_ctrl、bmq、Track、cli、gd、geo、gyro、ir_ctrl_api、master_ctrl、motor_ctrl、sensor、sf_ctrl、visible_ctrl_api、xk、BootApp、bsp×8、SEGGER×2、config、dbg、utl×2、drv×4 等。

sf_fw 独有：APP/servo/ 下 5 个 servo_*.c 文件（林辉开发的新伺服架构）。

software-arm-zh 独有：IR_DataDeal_LGC6122P.c（461行）、visible_vs2030.c（2027行）等；IR 目录采用扁平文件结构，与 fw/fy 的子目录结构不同。

sf_fy 是 sf_fw 去掉 servo 模块后的子集，app_ctrl.c 实现更复杂（504行 vs 282行），侧重俯仰指令解析。

九、工作量汇总

| 统计项 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 工程总数 | 3 | 220_fw_fy×2 + software-arm-zh×1 |
| UserFiles总行数(三工程) | 71217 | 含未编译模块库 |
| MDK当前编译行数(三工程) | 20346 | 实际构建代码量 |
| 刘鑫宇(编译行数) | 13321 | sf_fw 7520 + sf_fy 5711 |
| 陈齐(编译行数) | 7115 | software-arm-zh |
| 林辉(伺服模块) | 2061 | sf_fw 中 servo_*.c |

十、备注

1. 三个工程 MCU 均为 STM32F405RGT6，项目编号 AOES-AA43-2601。

2. sf_fw、sf_fy 已有 Git 提交记录（作者 liuxinyu）；software-arm-zh 仓库尚无提交。

3. 详细统计数据见配套 Excel 文件《220_STM32项目工作量统计.xlsx》。

4. UserFiles 中约 70% 代码为可选功能模块库，当前未全部编译，符合模块化按需集成设计。